监督注册号：

合肥市市政工程安全文明标准化示范工地申  报  表

工程名称：

工程地点：           区            路

合肥市市政工程协会制

工  程  概  况

| 建设单位 |  |  | 业主代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  | 总监理工程师 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 安全生产许可证号 |  |  |
| 项目经理 |  | 联系电话 | 安全生产考核证号 |  |  |
| 专职安全员 |  |  | 安全生产考核证号 |  |  |
| 工程类别 |  | 造价（万元） |  | 形象进度 |  |

自 评 得 分 汇 总 表

| 总计得分 （满分 100分） | 项目名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全管理（满分 10分） | 文明施工（满分 10分） | 桥梁 工程 （满分10分） |  | 道路 工程 （满分10分） | 给排水（管道、构筑物）工程（满分10分） | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） | 地下暗挖工程（满分10分） |  | 汽车吊、塔式起重机与起重吊装（满分10分） | 施工机具（满分 10分） |
| 申 报 意 见 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  | 建设单位 |  |  | 监督机构意见 |  |  |
|  | 主要负责人签字： |  |  | 总监理工程师签字： |  |  | 业主代表签字： |  |  | 签字： |  |  |

验评得分汇总表

| 总计得分 （满分 100分） | 项目名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全管理（满分 10分） | 文明施工（满分 10分） | 桥梁 工程 （满分10分） | 道路 工程 （满分10分） | 给排水（管道、构筑物）工程（满分10分） |  | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） | 地下暗挖工程（满分10分） | 汽车吊、塔式起重机与起重吊装（满分10分） | 施工机具（满分 10分） |  |
| 存在主要问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验评 监督 意见 | 专家意见 |  |  |  |  | 协会意见 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、在申报意见栏施工、监理、建设单位，分站、县、区站签署意见后应加盖单位公章；

2、本表一式贰份。

市政工程安全检查评分汇总表

企业名称： （公章）                                                                                                        年    月    日

| 单位工程 （施工现场） 名 称 |  | 工程 造价 （万元） | 结构 类型 | 总计得分 （满分100分） |  | 项 目 名 称 及 分 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 安全管理 （满分10分） | 文明施工 （满分10分） | 桥梁工程 （满分10分） | 道路工程 （满分10分） | 给排水（管道、构筑物）工程 （满分10分） | 高处作业 （满分10分） | 施工用电 （满分10分） | 地下暗挖工程（满分10分） | 汽车吊、塔式起重机与起重吊装（满分10分） | 施工机具 （满分10分） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 受检项目 |  |  |  | 项目经理 |  |  |

表1                     安全管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全生产责任制 | 未建立安全责任制，扣10分 各级各部门未执行责任制，4～6分 未制定施工机具进场验收制度及进行现场验收，扣2-10分 未制定各工种安全技术操作规程扣2-10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分 未制定安全资金使用计划或未按计划实施，，扣2-5分 未按规定配备专（兼）职安全员，扣10分 管理人员责任制考核不合格，扣2-5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 目标管理 | 未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标），扣2-10分 未进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行策划、控制、建档，扣2-10分 对重大危险源未制定有针对性的应急预案，扣2-10分 未进行安全责任目标分解，扣2-10分 无责任目标考核规定，扣2-8分 考核办法未落实或落实不到位，扣2-5分 现场建立的安全生产管理台账不全或内容不健全扣2-5分 现场建立的安全生产工作记录不全或内容不健全扣-5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工组织 设计 | 施工组织设计中无安全技术措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分 安全技术措施不全面，安全技术措施无针对性，扣2～8分 安全技术措施未落实，扣8分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 安全技术交底 | 无书面安全技术交底，扣10分 交底针对性不强，交底不全面，扣5分 交底未履行签字手续，扣2～5分 | 5 |  |  |
| 5 |  | 安全检查 | 无定期安全检查制度，扣5分 安全检查无记录，扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2～6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安全教育 | 无安全教育制度，扣10分 新入工地工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣6～8分 变换工种时未进行安全教育，扣10分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核，每人扣2分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 应急预案 | 未制定安全生产应急预案扣5分 未建立应急救援组织、配备救援人员扣3～5分 未配置应急救援物资和设备扣5分 未定期进行应急救援演练扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分 未签定安全生产协议书，扣5分 分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣2～5分 分包单位未按规定建立项目管理机构、未配备专职安全员，扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 特种作业持证上岗 | 一人未经培训从事特种作业，扣4分 一人未持操作证上岗，扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 生产安全事故处理 | 生产安全事故未按规定报告，扣10分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分 未依法为施工作业人员办理保险，扣5分 | 10 |  |  |
| 11 |  | 安全 标志 | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣2～6分 未绘制现场安全标志布置图，扣3分 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣2～6分 未设置重大危险源公示牌，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表2                     文明施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 现场围挡 | 未按《市政工程施工安全文明标准化指南图册》要求设置围挡的，每一处扣2分 未执行合肥市文明创建统一要求，扣10分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，每一处扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 封闭管理 | 施工现场出入口未设置大门，扣3分 未设置门卫室，扣2分 未设门卫或未建立门卫制度、车辆、行人出入未实行许可、登记制度，扣3-5分 进入施工现场不佩戴工作卡，扣3分 施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣3分 未设置车辆冲洗设施，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工场地 | 现场主要施工通道（便道）未进行硬化处理，扣5分 现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理（未采取有效措施），扣5分 排水设施不齐全或排水不通畅，扣4分 施工现场未采取环境保护措施（噪音、泥浆、污水排放等），每一处扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 现场材料 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放，扣4分 材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格，扣2分 建筑物内施工垃圾的清运，未采用合理器具或随意凌空抛掷，扣5分 未做到工完场地清，扣3分 易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放，扣4分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 现场住宿 | 施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分，扣6分 在建工程、伙房、库房兼做住宿，扣8分 宿舍未设置可开启式窗户，扣4分 未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编，扣6分 宿舍冬季未采取保暖和防煤气中毒措施，扣5分 宿舍夏季未采取防暑降温和防蚊蝇措施，扣5分 生活用品摆放混乱、环境不卫生，扣3分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 现场防火 | 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材，扣10分 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求，扣8分 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣5分 未办理动火审批手续或无动火监护人员，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 综合治理 | 生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所，扣4分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人，扣3～5分 治安防范措施不利，常发生失盗事件，扣3～5分 | 8 |  |  |
| 8 |  | 公示标牌 | 大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项，每处扣2分 标牌不规范、不整齐，扣3分 未张挂安全标语，扣5分 未设置宣传栏、读报栏、黑板报，扣4分 | 8 |  |  |
| 9 |  | 生活设施 | 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近，扣6分 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证，扣5分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好，扣4分 食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施，扣4分 厕所的数量或布局不满足现场人员需求，扣6分 厕所不符合卫生要求，扣4分 不能保证现场人员卫生饮水，扣8分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣4分 未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理，扣3～5分 | 8 |  |  |
| 10 |  | 保健急救 | 现场未制定相应的应急预案，或预案实际操作性差，扣6分 未设置经培训的急救人员或未设置急救器材，扣4分 未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品，扣4分 未设置保健医药箱，扣5分 | 8 |  |  |
| 11 |  | 社区服务 | 施工现场焚烧各类废弃物，扣8分 未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施，扣5分 未建立施工防扰民措施，扣5分 | 8 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表3                      桥梁施工现场安全检查

| 序 号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 存在问题 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 模板工程无施工方案，专项工程施工方案需专家论证而未进行专家论证，扣10分 未按施工方案施工，扣10分 未根据混凝土输送方案制定针对性安全措施，扣8分 模板及支撑体系搭设前未进行安全技术交底，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 支撑 系统 | 现浇箱梁、墩柱模板的支撑系统无施工计算，扣10分 基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分 架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求，每处扣2分 架体剪刀撑未按规范要求搭设，每处扣5分； 立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度大于70厘米，每处扣2分 其他架体搭设不符合规范、方案要求的，扣2-10分 支撑系统搭设完毕未验收合格，擅自进行下道工序施工，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工 荷载 | 模板上施工荷载超过规定，扣10分 模板上堆料不均匀，扣1-5分 浇筑混凝土时未按专项方案施工，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 作业 环境 | 工人未佩带劳动保护用品，每人扣2分 佩戴劳动保护用品不正确，每人扣1分 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分 脚手板规格或材质不符合要求，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手架 | 脚手架工程无施工方案的扣10分；高度5米以上无设计计算，扣10分；未按施工方案施工，扣10分 基础不符合方案要求，扣8分 搭设不符合要求，每处扣2分 高度2米以上无临边防护措施，扣10分 临边防护不符合要求，每处扣2分 每少一组剪刀撑，扣5分 剪刀撑设置不符合要求，每处扣5分 未铺设踢脚板每一处扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 模板 拆除 | 拆模板未进行安全技术交底，扣5分 2米以上高处作业无可靠立足点，扣10分 拆除区域未设置警戒线或无人监护，扣2-10分 留有未拆除的悬空模板，每处扣4分 模板拆除前无混凝土强度报告，扣5分 混凝土强度未达到规定提前拆模，扣8分 拆模前未经拆模申请批准，扣10分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 模板 存放 | 大模板存放无防倾倒措施，扣10分 模板堆放过高、不整齐，扣2-5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 张拉区域安全防护 | 张拉区域端部未设置安全防护挡板的，扣10分。 张拉区域未设置闭合警戒线，每处扣5分 高压油泵操作人员未佩戴护目镜，每人扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 作业 环境 | 施工机械与施工人员间的安全距离不符合规范要求，扣10分 上下垂直作业未采取防护措施，扣5分 高处作业桥梁上下未设专人监护，扣10分 光线不足环境下、夜间施工未设置足够照明或照明不足的，扣5分 成品、半成品搬运未按操作规定，扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 应急 预案 | 未按要求编制桥梁工程应急预案或应急预案内容不完整，扣5～10分 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求，扣2～6分 应急救援预案未定期演练，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表4                   道路施工安全检查评分表

| 序号 | 检查 项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 存在问题 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 现场 交通 | 全中断交通或半中断交通施工未经有关部门批准，扣8分 主要交通路口未安排专人疏导交通的，扣8分 在未中断交通情况下，未设置行人、车辆专用通道的，扣8分 施工现场未按要求设置交通警示标志和警灯，每处扣6分 施工沿线设置的出入口不合理，每处扣5分 施工区域与非施工区域未按规定设置分离设施，每处扣5分 场内交通安全无专人负责管理，交叉施工时无专人指挥，扣10-20分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 路基 路床 施工 | 未进行针对性安全技术交底，扣15分 不按相关方案设置路障和过道，每处扣5分 机具车辆停放、材料堆放不符合要求的每处扣5分 现场安全标志未按总平面图设置扣10分 沟槽临边、检查井口未悬挂红色警戒标志、夜间未设警灯，每处扣5分 路面检查井口无防护措施，每处扣5分 现场地下管线的具体位置未作明显标志，每处扣5分 挖掘时现场无人进行管线监护，扣10分 坑槽施工未设置有效排水措施，扣8分 坑槽施工采用坑处降水，无防止临近建、构筑物等危险沉降措施，扣10分 积土、料具堆放距坑槽距离小于设计规定，每处扣10分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 沥青 路面 | 沥青推铺机械作业人员未持证上岗，每一人扣5分 沥青摊铺作业人员中未正确使用劳动防防用品，扣5分 摊铺作业时要有专人指挥，未派专人，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 水泥 面施工 | 水泥混凝土输送机械作业违反操作规定，扣10分 水泥混凝土作业人员未正确使用防护用品，扣5分 机具设备及作业不符安全要求，每台扣10分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 防火 防爆 | 施工现场没有防火制度的，扣20分 施工现场没有配备灭火器材的，扣20分 施工现场易燃、易爆品没有管理措施，扣20分 运送氧气瓶和使用氧气瓶不符合规定，扣20分 在旧管沟、地下煤气管道等处施工无动火审批制度或动火审批制度未经批准，扣20分 | 20 |  |  |
| 6 |  | 作业 环境 | 施工机械与施工人员间的安全距离不符合规范要求，扣10分 上下垂直作业未采取防护措施，扣5分 在各种管线范围内挖土作业未设专人监护，扣5分 光线不足环境下、夜间施工未设置照明或照明不足的，扣5分 成品、半成品搬运未按操作规定，扣10分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 应急 预案 | 未按要求编制道路工程应急预案或应急预案内容不完整，扣5～10分 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求，扣2～6分 应急预案未定期演练，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表5           给排水（管道、构筑物）工程安全检查评分表

| 序 号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 基础施工无土方开挖及支护方案及无模板工程、脚手架工程等施工方案的，扣10分 施工方案针对性差不能指导施工的，扣5-10分 基坑深度超过5米未经专家论证的，扣10分 支护设计及方案未经上级审批的，扣10分 未根据混凝土输送方案制定针对性安全措施，扣8分 支模、搭设脚手架未进行安全技术交底，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 土方 开挖 | 未按施工方案施工，扣10分 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的，扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全的，扣2-10分 未按规定程序挖土或超挖的，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 坑、槽 支护 | 坑、槽开挖边坡不符合规范要求的，扣5-15分 特殊支护的作法不符合设计方案，扣5～15分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的，扣10分 积土、料具堆放距槽（坑）边距离小于规定的，扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的，扣10分 未按规定进行基坑支护变形监测的，扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的，扣10分 | 15 |  |  |
| 4 |  | 模 板 支 撑 系 统 | 基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～15分 架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求，每处扣3分 架体剪刀撑未按规范要求搭设，每处扣5分； 立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度大于70厘米，每处扣3分 立杆纵、横间距大于设计和规范要求，每处扣3分 水平杆步距大于设计和规范要求，每处扣3分 水平杆未连续设置，每处扣5分 其他架体搭设不符合规范、方案要求的，扣2-15分 支撑系统搭设完毕未验收合格，擅自进行下道工序施工，扣5-15分 | 15 |  |  |
| 5 |  | 脚手架 | 高度5米以上无设计方案计算，扣10分 未按施工方案施工，扣10分 基础不符合设计要求，扣8分 搭设不符合要求，每处扣2分 高度2米以上无临边防护措施，每处扣2分 临边防护不符合要求，每处扣2分 每少一组剪刀撑，扣5分 剪刀撑设置不符合要求，每处扣5分 未铺脚手板，每处扣5分 脚手板铺设不严、不牢，有探头板，每处扣2分，未铺设踢脚板每一处，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 劳动 保护 | 坑槽内作业人员无安全立足点，扣5-10分 坑槽内作业人员在沟坡下休息，每人扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 作业 环境 | 坑槽内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求，扣10分 上下垂直作业未采取防护措施，扣5分 在各种管线范围内挖土作业未设专人监护，扣5分 光线不足环境下、夜间施工未设置照明或照明不足的，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 排水 措施 | 基坑施工排水措施不合理或未设置有效排水措施的，扣2-10分 深基础施工采用坑处降水，无防止临近建筑危险沉降措施的，扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 应急 预案 | 未按要求编制应急预案或应急预案内容不完整，扣5～10分 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求，扣2～6分 未定期进行应急预案演练，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表6                  高处作业检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 作业人员不戴安全帽，每人扣5分 作业人员未按规定佩戴安全帽，每人扣2分 安全帽不符合标准，每人扣2分 | 10 |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严，扣2-10分 安全网规格、材质不符合要求，扣2-10分 安全网张挂不平顺，不牢固，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 3 | 安全带 | 作业人员未系挂安全带，每人扣10分 安全带不符合标准，每条扣10分 作业人员未正确系挂安全带不符合，每人扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 洞口防护 | 在建工程的预留洞口、楼梯口、检查井口，未采取防护措施，每处扣5分 防护措施、设施不符合要求或不严密，每处扣5分 防护设施无安全警示标志和夜间警示灯，每处扣5分 防护设施未形成定型化、工具化，扣,10分 | 10 |  |  |
| 5 | 临边防护 | 工作面临边无防护，每处扣5分 临边防护不严、不牢固或不符合规范要求，每处扣5分 防护设施无安全警示标志和夜间警示灯，每处扣5分 防护设施未形成定型化、工具化，扣10分 高处作业的预应力张拉，未搭设安全作业平台，每处扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 施工通道安全防护 | 上下基坑未设安全通道，扣10分 上下基坑（工作坑）安全通道防护高度小于安全要求、未形成定型化、工具化，扣5-10分 上下基坑安全通道未完全封闭、无梯道板、挡脚板，扣5-10分 人行坡道坡度、宽度、休息平台宽度、防滑措施不符合规范要求，扣5-10分 安全通道未悬挂警示标牌，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 开放交通通道（门洞）安全防护 | 车行通道的专项施工方案未经编制、审核、审批或专家论证，扣10分 车行通道的宽度不符合要求，扣5分 车行通道前方未设置限高设施、四周围设警示标识和夜间警示灯，扣5分 需设置安全通道处未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠，每处扣5分 安全通道防护棚两侧未进行防护，每处扣6分 安全通道防护棚宽度不大于通道口宽度，每处扣4分 防护棚长度不符合要求，每处扣6分 防护棚的材质不符合要求，每处扣5分 | 10 |  |  |
| 8 | 攀登 作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣3分 折梯未使用可靠拉撑装置，扣5分 梯子的材质或制作质量不符合规范要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 9 | 悬空作业 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施，每处扣5分 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，不符合方案或相关规范要求的，每处扣5分 | 5 |  |  |
| 10 | 移动式 操作平台 | 操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m，扣5分 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜，扣5分 操作平台的组装不符合要求，扣5分 平台台面铺板不严，扣5分 操作平台四周围按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，扣5分 操作平台的材质不符合要求，扣5分 | 5 |  |  |
| 11 | 物料平台 | 物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算，扣10分 物料平台搭设不符合专项方案要求，扣10分 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求，扣8分 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网，扣10分 材质不符合要求，扣10分 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌，扣3分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表7                   施工用电检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 外电 防护 | 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，扣10分 防护设施未设置明显的警示标志，扣5分 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求，扣5～10分 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零保 护系统 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，扣20分 配电系统未采用同一保护系统，扣20分 保护零线引出位置不符合规范要求，扣5～10分 电气设备未接保护零线，每处扣2分 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流，扣20分 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求，每处扣2分 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求， 扣10～20分 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω，扣20分 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求，扣5～10分 做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地，扣10分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 配电 线路 | 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣5～10分 线路未设短路、过载保护，扣5～10分 线路截面不能满足负荷电流，每处扣2分 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范，扣5～10分 电缆沿地面明设，沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求，扣5～10分 线路敷设的电缆不符合规范要求，扣5～10分 室内明敷主干线距地面高度小于2.5m，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 配电箱与 开关箱 | 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，扣10～20分 用电设备未有各自专用的开关箱，每处扣2分 箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求，扣10～20分 配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求扣5～10分 漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏，每处扣2分 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，每处扣2分 箱体未设置系统接线图和分路标记，每处扣2分 箱体未设门、锁，未采取防雨措施，每处扣2分 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求，每处扣2分 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求，每处扣2分 | 20 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 配电室与配电装置 | 配电室建筑耐火等级未达到三级，扣15分 未配置适用于电气火灾的的灭火器材，扣3分 配电室、配电装置布设不符合规范要求，扣5～10分 配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范要求或仪表、电气元件损坏，扣5～10分 备用发电机组未与外电线路进行连锁，扣15分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10分 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣3～5分 | 15 |  |  |
| 6 |  | 现场 照明 | 照明用电与动力用电混用，每处扣2分 特殊场所未使用36V及以下安全电压，扣15分 手持照明灯未使用36V以下电源供电，扣10分 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣15分 灯具金属外壳未接保护零线，每处扣2分 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，每处扣,2分 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求，扣10分 施工现场未按规范要求配备应急照明，每处扣2分 | 15 |  |  |
| 7 |  | 用电 档案 | 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣10分 未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性，扣5～10分 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收，扣5～10分 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣3分 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实，扣3分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实，扣3分 档案资料不齐全、未设专人管理，扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表8                   地下暗挖工程安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 专项施工方案 | 未事先制定专项工程施工方案或方案未经审批或方案中无明确安全措施，扣10分 专项工程施工方案需专家论证而未进行专家论证，扣10分 未按施工方案组织施工或未按要求落实安全防护措施，扣8分 安全技术交底无针对性、不全面，扣5分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 气体检测仪 | 地下作业未按规定配备气体检测仪或物品，扣10分 配备后未进行检测或检测无记录，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全 防护 | 孔口和孔内未按要求设置安全防护网，扣10分 孔内作业时井口处无专人监护，扣10分 孔内作业工人未戴安全帽，扣5分 井口处作业的人员不系带安全带，扣20分； 孔内作业工人未按要求系好安全绳的每一人，扣10分 孔深超过5米（压入式水平长度15m，吸出式5m）未采取送风通风措施，扣10分 通风设备数量不满足方案设计要求，扣5分 有上下层交叉作业未采取隔离措施，扣5分 | 20 |  |  |
| 4 |  | 安全 用电 | 特别潮湿场所未使用12伏安全电压照明，扣10分 动力电源未实施三相五线供，电扣10分 作业工人在孔内时使用水泵抽水或水泵电源未断开，扣5分 井孔内照明不使用防水电缆和防水灯泡，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 上下 爬梯 | 未设置上下爬梯或爬梯不符合要求，扣10分 爬梯未设置钢套箍或安全绳，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 砼支护 | 砼松散，强度达不到要求的，扣5分 支护厚度不符合要求的，扣5分 开挖后不及时支护每一处，扣5分 第一节砼支护顶孔口标高未高于地面25cm，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 砖砌体支护 | 砖、砂浆强度达不到要求的扣5分 开挖后不及时支护每一处扣5分 支护厚度不符合要求的扣5分 支护顶孔口标高未高于地面25cm扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 上下 联络 | 无信号联络或联络信号不清析、可靠的，扣5-10分 井上操作人员与井下作业人员不能有效联系的，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表9.1               起重吊装检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工 方案 | 为未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核，扣10分 采用起重拔杆或起吊重量超过100KN及以上专项方案未按规定组织专家论证，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重 机械 | 起 重 机 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 简易（自制）起重设备 |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣10分 钢丝绳索具安全系数小于规定值，扣10分 卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准，扣10分 卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置，扣5分 地锚设置不符合设计要求，扣8分 |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 作业 环境 | 起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施，扣10分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 作业 人员 | 起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗，扣10分 未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 起重 吊装 | 多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求，扣10分 吊索系挂点不符合专项施工方案要求，扣5分 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过，扣10分 起重机吊具载运人员，扣10分 吊运易散落物件不使用吊笼，扣6分 |  | 10 |  |  |
| 7 |  | 构件 码放 | 构件码放超过作业面承载能力，扣10分 构件堆放高度超过规定要求，扣4分 大型构件码放未采取稳定措施，扣8分 |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 信号 指挥 | 未设置信号指挥人员扣，10分 信号传递不清晰、不准确，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 警戒 监护 | 未按规定设置作业警戒区，扣10分 警戒区未设专人监护，扣5-10分 |  | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表9.2              塔式起重机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 载荷限制装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏，扣10分 未安装力矩限制器或不灵敏扣，10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 行程限位装置 | 未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分 未安装幅度限位器或不灵敏扣6分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏，扣 6分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏，扣8分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求，扣8～10分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求，扣6～10分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏，扣4分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯，扣4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求，扣8分 吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准，扣10分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣4分 滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准，扣6～8分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣6～10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求，扣5～8分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 多塔作业 | 多塔作业未制定专项施工方案扣10分，施工方案未经审批或方案针对性不强，扣6～10分 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求，扣 10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸单位未取得相应资质，扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分，方案未经审批或内容不符合规范要求，扣5～8分， 未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣5～8分 验收表填写不符合规范要求，每项扣2～4分 特种作业人员未持证上岗，扣10分 未采取有效联络信号，扣7～10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 附着 | 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置扣10分 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的扣 6～8分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算扣8分 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣6～10分 附着后塔身垂直度不符合规范要求扣8～10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 基础与 轨道 | 基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收，扣8～10分 基础未设置排水措施，扣4分 路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求，扣4～8分 轨道铺设不符合说明书及规范要求，扣4～8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 结构 设施 | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求，扣8～10分 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求，扣4～8分 主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求，扣6分 销轴联接不符合规范要求，扣2～6分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 电气 安全 | 未采用TN-S接零保护系统供电，扣10分 塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施，扣10分 防护措施不符合要求，扣4～6分 防雷保护范围以外未设置避雷装置的，扣10分 避雷装置不符合规范要求，扣 5分 电缆使用不符合规范要求，扣4～6分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表9.3                 汽车吊检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 管理 | 未经特种设备安监部门检测合格，并将合格铭牌置于前挡玻璃或显著位置，扣20分。 司机、司索工和信号指挥工的特种作业人员未持有效证件上岗，扣10分 无每月行一次的自行检查和记录，扣10分 无起重机械安全操作规程、维修保养制度，扣10分 未对特征作业人员进行安全技术交底，扣10分 吊车架设时，支腿不稳固、车体不水平，扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 吊钩 | 吊钩非锻造，扣10分 无防止吊重意外脱钩的保险装置，扣10分 表面不光洁、有剥裂、锐角、毛刺、裂纹、有焊补情况等，扣4-10 转动不灵活，扣2-10分. | 10 |  |  |
| 3 |  | 钢 丝 绳 | 钢丝绳未保持良好的润滑状态，扣2-10分 钢丝绳在卷筒上未按顺序整齐排列，扣2-10分 钢丝绳与卷筒连接牢固，放出钢丝绳时卷筒至少要保留三圈，否则扣10分 任何一节距内的断丝超过报废标准，扣10分 外层表面钢丝磨损超过报废标准要求，扣10分 捆绑用钢丝绳直径、连接方式不符合要求的，扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 制动 | 上升（运行）极限位置限位器失灵，扣10分 回转锁定装置、超载保护装置失灵，扣10分 起重报警装置失灵，扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 伸 缩 臂 | 伸缩臂缸筒、支腿液压缸体开裂、变形，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 回转 | 回转机构有明显变形及破损、螺丝紧固件有松动，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 外观 | 汽车吊整体外观观察有破损、开裂等安全隐患，扣2-10分 查看汽车吊驾驶室内仪表是否显示正常，否则扣2-10分 查看空滤器卫生状况及滤芯的干净程度，保证发动机的安全，否则扣2-10分 汽车吊照明、转向照明灯具不全，作业区照明不全，5-10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 液压系统外观 | 液压支腿有漏油、渗油情况，扣2-10分 查看俯仰角指示器、水平仪等仪表不全、损坏，扣5-10分 平衡阀等重要部件有无破损、渗油等现象，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 行为 安全 | 个人未佩戴防护用品，扣5-20分 不熟悉“十不吊”内容，扣5-20分 | 20 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表10                通用施工机具检查评分表

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工机具 | 安装后无验收合格手续,扣5分 安全防护装置每缺一项扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 无人操作时未切断电源的扣3分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，扣10分 | 10 |  |  |
| 2 | 手持电 动工具 | Ⅰ类手持电动工具无保护接零的，扣10分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的，扣5分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 | 钢筋机械 | 机械安装后无验收合格手续的，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的，扣5分 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的，扣5分 传动部位无防护的，扣3分 钢筋加工区未设置作业棚，扣3分 | 10 |  |  |
| 4 | 电焊机 | 电焊机安装后无验收合格手续的，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的，扣5分 交流电焊机无二次空载降压保护器或无触电保护器的，扣5分 一次线长度超过规定或不穿管保护的，扣5分 焊把线接头超过3处或绝缘老化的，扣5分 电焊机无有效防雨措施的，扣4分 | 10 |  |  |
| 5 | 搅拌机 | 搅拌机安装后无验收合格手续的，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各，扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的，每项扣3分 操作手柄无保险装置的，扣3分 搅拌机无防雨棚和作业台不安全的，扣4分 料斗无保险挂钩或挂钩不使用的，扣3分 传动部位无防护罩的，扣4分 | 10 |  |  |
| 6 | 气瓶 | 各种气瓶无标准色标的，扣5分 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的各，扣5分 乙炔瓶使用或存放时平放的，扣5分 气瓶存放不符合要求的，扣5分 气瓶无防震圈和防护帽的每一个，扣2分 | 10 |  |  |
| 7 | 翻斗车 | 翻斗车未取得准用证的，扣5分 翻斗车制动装置不灵敏的，扣5分 无证司机驾车的扣5分 行车载人或违章行车的每发现一次扣5分 | 10 |  |  |
| 8 | 混凝土 输送泵 | 作业时未设置指示及警告标志、栅栏、金属挡板，扣5分 在泵机周围设置必须的工作区域，非操作人员未经许可进入，每一人扣2分 | 10 |  |  |
| 9 | 混凝土车 | 在运送混凝土过程中，有超速、违章等不安全行为的，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 | 其他 | 潜水泵未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理的，扣5分 其他不符合规范要求行为，扣1～10分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表11                桥梁施工机具检查评分表

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋挖钻机 | 作业人员未持证上岗，扣20分 作业地面应坚实平整，作业过程中地面不得下陷，扣10分 钻机作业或行走过程中，除驾驶员外，不得搭载其他人员，扣10分 钻机移位时，应有防止钻杆脱落，否则，扣5-10分 作业中，有人进入钻机工作范围内，扣20分 钻机长时停机，钻桅未放至规定位置，否扣5-10分 | 20 |  |  |
| 2 | 冲击钻机 | 作业人员未持证上岗，扣20分 作业地面应坚实平整，作业过程中地面不得下陷，扣20分 钻具与钻机型号不配套，扣20分 不工作时，钻具停留在井底，扣10分 工作时要未检查拉杆的拉力是否正常，在拉杆松驰时进行施工作业，扣20分 | 20 |  |  |
| 3 | 预应力张拉设备 | 作业人员未持证上岗，扣20分 在已平台拼装或悬浇的箱梁上进行张拉作业，其张拉作业平台、拉伸机支架搭设不牢固，四周无防护措施，扣20分 高处作业时，应设上下扶梯及安全网；张拉前，操作人员要确认联络信号畅通，张拉作业区应设置警戒线，无关人员进入作业范围，扣10-20分 张拉时千斤顶的前方应设置防护钢板，对面及后面站人，作业人员站在千斤顶的两侧，扣10-20分 | 20 |  |  |
| 4 | 架桥机 | 操作人员以及司索指挥人员未持证上岗，指挥信号不统一，遇到六级及以上大风未停止作业；机械停止作业时无防止机械滑移措施，扣20分 架桥机未经验收合格、未经机械使用地特种设备检测单位检测合格、未报我站管理部门备案登记，扣20分 提梁作业应设专人清理走道，场地平整，运梁通道的杂物、积雪未及时清理，扣5-10分 运梁未严格按照3km-5km速度行驶，未做好防碰撞措施，扣5-10分 架梁吊机的上侧平面通道及墩台顶，未设置防护栏杆、上下爬梯、人行通道等未、无安全设施，扣5-10分 架桥机前部与架桥机架梁区域两侧均未设置临边防护，非过孔时间未使用防溜装置，扣5-10分 施工人员未熟记架桥机、运梁车、提梁机四周未设置紧急制动按钮，且无明确标识，扣5-10分 | 20 |  |  |
| 5 | 门式起重机 | 操作人员以及司索指挥人员未持证上岗，指挥信号不统一，遇到六级及以上大风未停止作业，扣20分 门式起重机未经验收合格、未经机械使用地特种设备检测单位检测合格，扣20分 门式起重的保险装置、限位装置、超载限制器、警报装置等不齐全，损坏程度超过报废标准的未及时更换，门吊轨道梁不符合设计要求，扣5-10分 外露传动部分防护罩（盖）不全；应装有防雨罩，扣5-10分 轨道下部不密实，固定牢固，其接头、纵坡以及轨面高差等不符合设计要求，并未做好轨道接地，轨道端部未设置挡轨器，并无防溜装置，扣5-10分 龙门吊线缆必须经过保护，严禁未经保护直接拖地，门吊用电必须符JGJ46-2005规范要求，停用时未及时停电，扣10-20分 | 20 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表12                 道路施工机具检查评分表

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 操作人员必须经过培训持证上岗，杜绝无证山岗，扣20分 挖掘机旋转半径以及工作范围内禁止站人，扣20分 严禁使用挖掘机吊、运建筑材料、排水管材，扣20分 汽车上装土应待车子停稳后方可进行，禁止铲斗从驾驶室越过，扣20分 | 20 |  |  |
| 2 | 压路机 | 作业人员未持证上岗扣10分 压路机在作业前，未检查机械周围，是否有障碍及无关人员，扣5-10分 两台压路机在平道上行驶或碾压时，其间距未保持在3米以上，坡道上纵队行驶，扣5-10分 在运行中，不得进行修理或加油，需要在机械底部进行修理时，应将内燃机熄火，用制动器制动住机械，并楔住滚轮，扣5-10分 压路机未停放在安全、平坦的地面上，停放在斜坡上，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 3 | 装载机 | 作业人员未持证上岗扣10分 使用装载机吊装材料、设备，扣10分 装料时应低速进行，不得采用加大油门，高速将铲斗插入料堆的方式进行装料；扣10分 向车内卸料时，将铲斗从汽车驾驶室顶上越过, 扣5-10分。 操作人员离开驾驶位置或停用时应停放在平坦、安全、不妨碍交通的地方，并将铲斗落地, 扣5-10分 | 10 |  |  |
| 4 | 摊铺机 | 作业人员未持证上岗扣10分 驾驶台和熨平板脚踏板应保持整洁，无油污及拌和料，不得堆放杂物、工具。驾驶台和作业现场要视野开阔，应清除有碍工作的一切设施, 否则扣5-10分 严禁驾驶员在摊铺机工作时离开驾驶台，无关人员不得在作业中上、下摊铺机或在驾驶台上停留，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 5 | 沥青洒布车 | 检查机械、洒布装置及防护、防火设备是否齐全有效, 扣5-10分 满载沥青的洒布车超速行驶，行驶时使用加热系统，扣5-10分 作业时在喷洒沥青方向10米以内有人停留，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 6 | 灰土拌和机 | 作业人员未持证上岗，扣10分 工作范围内有非施工相关人员进入，扣10分 拌和机带载启动，未将行走操作阀置于零位，扣10分 各类开关、指示灯不能正常使用，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 7 | 洒水车 | 喷洒作业未按要求控制水量和车速，车辆要保持匀速行使，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 8 | 路面铣刨机 | 各种传动部位无防护措施，扣10分 在启动铣刨机时，有人在机上或机下作业，在临近危险区域活动内有作业人员，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 9 | 场内运输 车辆 | 驾驶员无证驾驶，扣10分 车辆无明显夜间反光标记、无转向和倒车报警装置，扣10分 车辆制动、转向装置不灵敏，扣5分 行车载人或违章行车，扣10分 车辆无牌每辆扣10分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表13          园林绿化项目安全文明施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 |  | 封闭管理 |  | 未按《市政工程施工安全文明标准化指南图册》要求设置围挡的，每一处扣2分 未执行合肥市文明创建统一要求，扣10分 施工现场应设置围栏而没有设置围栏，扣10 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，每一处扣2分 施工现场出入口应设大门而无大门，扣3分 大门不符合要求，扣3分 未设门卫或未建立门卫制度、车辆、行人出入未实行许可、登记制度，扣3-5分 进入施工现场不佩戴工作卡，扣2分 施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣3分 未设置车辆冲洗设施，扣3分 施工现场因特殊情况，不能设立大门和进行围挡的，也没有采取必要的隔离措施的，扣10分 | 15 |  |  |
| 2 |  |  | 施工场地 |  | 栽植穴空穴过夜，没采取安全措施的，扣5分 施工现场未采取防治大气、水土、噪声、光污染的措施，扣5分 现场装卸苗木时，未及时清理掉下的泥土，扣2分 排水设施不齐全或排水不通畅，泥浆、污水、废水任意排放，扣3分 对市政管网、绿化树木和周围的建、构筑物未采取保护措施，扣3分 脚手架、模板没有按照方案搭设，存在安全隐患的，扣10分 吊装作业人员无证上岗、没有专人指挥，存在安全隐患的，扣10分 | 15 |  |  |
| 3 |  |  | 现场材料 |  | 施工材料、构件、料具不按总平面布局码放，扣4分 材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格，扣2分 施工垃圾的清运，未采用合理器具或随意凌空抛掷，扣5分 未做到工完场地清，扣3分 易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放，扣4分 农药、化肥没有专用库房存放，扣3分 施工现场不设居民出入口，每一处扣2分 没有危险警示标志，每一处扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  |  | 现场住宿 |  | 施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分，扣6分 临时设施所用材料未符合环保、消防要求，扣8分 宿舍未设置可开启式窗户，扣4分 未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编，扣6分 宿舍冬季未采取保暖和防煤气中毒措施，扣5分 宿舍夏季未采取防暑降温和防蚊蝇措施，扣5分 无卫生间、卫生间未设冲水设备、无三级化粪池，扣5分 乱拉电线、使用电炉、电饭煲等电器，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  |  | 现场防火 |  | 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材，扣10分 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求，扣8分 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣5分 未办理动火审批手续或无动火监护人员，扣5分 树枝、苗木的废弃物未按垃圾分类收集并及时清运的，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 |  | 一般项目 |  | 综合治理 | 治安防范措施不利，常发生失盗事件，扣3～5分 未建立安全、保卫制度、落实治安、防火、计划生育责任人，扣3～5分 发现黄、赌、毒，扣3分 | 8 |  |  |
| 7 |  |  |  | 公示标牌 | 大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项，每处扣2分 标牌不规范、不整齐，扣3分 未张挂安全标语，扣5分 | 8 |  |  |
| 8 |  |  |  | 生活设施 | 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近，扣6分 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证，扣5分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好，扣4分 食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施，扣4分 厕所的数量或布局不满足现场人员需求，扣6分 厕所不符合卫生要求，扣4分 不能保证现场人员卫生饮水，扣8分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣4分 未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理，扣3～5分 未明确各区域卫生责任人、未定期搞卫生、除“四害”、施工现场有臭味，扣3分 | 8 |  |  |
| 9 |  |  |  | 保健急救 | 现场未制定相应的应急预案，或预案实际操作性差，扣6分 未设置经培训的急救人员或未设置急救器材，扣4分 未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品，扣4分 未设置保健医药箱，扣5分 | 8 |  |  |
| 10 |  |  |  | 粉尘 噪音 管理 | 施工现场焚烧各类废弃物，扣8分 未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施，扣5分 未建立施工防扰民措施，扣5分 场地内有大面积飞场的粉尘，扣5分 中午和夜间未经经许可施工，扣3分 施工产生超过有关规定的噪音限值，扣2分 | 8 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：